목차

제품 개요1

컨베이어 용어 설명2

일반 주의 사항3

켄베이어 작동 전 확인 사항4

벨트 센터링 방법5

벨트 텐션 조절 방법6

체인 텐션 조절 방법7

유지관리8

1. 제품 개요

1. 제조사 정보 및 문의처

- 제조사: ㈜은성컨베이어

- 주소:  경기도 화성시 남양읍 안석길 51-7 ㈜은성컨베이어

- 연락처: 010-7100-1163

- 이메일: cv8245@naver.com

- 홈페이지: escv.co.kr

### 2. 기본 사양 (예시)

| 항목 | 내용 예시 |
| --- | --- |
| 벨트 폭 | 300 ~ 800 (맞춤 주문제작) |
| 이송 길이 | 1m ~ 10m 이상(맞춤 주문제작) |
| 이송 속도 | 5 ~ 20 m/min (인버터 제어 가능) |
| 구동 방식 | 기어드모터 + 체인구동 |
| 구동 전원 | AC 220V 60hz |
| 벨트 재질 | PVC |
| 무게 | 100~200 kg |

2. 용어 설명

| 용어 | 위치 |
| --- | --- |
| 구동부 | 모터가 설치된 컨베이어 끝부분 |
| 종동부 | 모터 반대쪽 끝부분 |
| 구동 풀리 | 벨트에 동력을 전달하는 롤러 구동부에 있음 |
| 텐션 풀리 | 벨트의 텐션을 조절하는 롤러 종동부에 있음 |
| 리턴 롤러 | 벨트 아랫부분을 지지하는 롤러 |
| 모터 브라켓 | 모터를 위치를 고정하는 부품 |
| 리턴 롤러 브라켓 | 리턴 롤러 위치를 고정하는 부품 |

3. 작동 전 확인 사항

비상정지, 차단기, 인버터 전원 확인

4. 일반 주의 사항

1. 안전 수칙

- 작업 전에는 반드시 전원을 차단하고 장비가 완전히 정지된 상태인지 확인하세요.

- 회전부(벨트, 체인, 풀리 등)에 손, 옷, 공구 등이 닿지 않도록 주의하세요.

- 장비 작동 중에는 보호 커버나 안전 장치 제거 금지입니다.

- 머리카락, 옷자락, 장갑 등이 컨베이어에 말려들지 않도록 복장에 주의하세요.

2. 운전 시 주의사항

- 작동 전 주변을 정돈하십시오

- 컨베이어에 이송물 외의 물체나 신체를 올려놓지 마십시오.

- 작동 중 이상 소음, 진동, 쏠림 등이 발생하면 즉시 작동을 중지하고 점검하세요.

- 과도한 하중이나 비정상적 사용은 장비 파손 및 안전사고의 원인이 됩니다.

3. 점검 및 유지관리 시 주의사항

- 점검 및 청소 전에는 반드시 전원을 차단하고 작동 정지 상태를 확인하세요.

- 체인, 벨트, 풀리 등의 장력 조정은 미세하게 진행하고, 무리하게 조정하지 마세요.

- 윤활유 도포 후에는 미끄럼 방지 및 점검 기록 관리를 철저히 하세요.

5. 벨트 센터링 방법

1. 원칙적으로 전원을 차단한 후 조정합니다. 
2. 벨트 센터링은 미세한 조정(1~2mm)만으로도 큰 변화가 생깁니다. 조금씩 조정하도록 합니다.
3. 조정 후 벨트 위치가 안정될 때까지 시간이 걸리므로 3~5 사이클 정도 경과를 지켜봅니다.

필요 공구: 4미리 렌치, 6미리 렌치, 10미리 스패너(3060), 13미리 스패너(4080), 고무망치

주의 사항: 컨베이어가

- 컨베이어가 구동부로 작동할 때

벨트가 치우친 측의 리턴 롤러 브라켓의 고정 볼트를 느슨하게 풉니다.
리턴 롤러의 한쪽을 고무망치로 가볍게 쳐서 종동부로 보냅니다.
만약 반대 방향으로 치우친다면 구동부로 보냅니다.

종동부에서

고정볼트->

구동부에서

먼저 A.종동부를 조절해보고 그래도 구동부 벨트가 쏠린다면 작업을 합니다.
컨베이어 전원을 차단합니다.
방호 커버를 제거합니다.
모터 브라켓 고정 볼트를 느슨하게 풉니다.

벨트가 모터 측으로 치우친다면 위치 조정 볼트를
시계방향(잠금)으로 돌리고
반대 측으로 치우친다면 반시계 방향으로 돌립니다.

2.  컨베이어가 종동부로 작동할 때

  - 종동부에서

벨트가 오른쪽 방향으로 치우친다면 
오른쪽 텐션 볼트를 시계 방향으로 회전합니다.
(또는 왼쪽 텐션 볼트를 반시계 방향으로 회전)

왼쪽 방향으로 치우친다면
왼쪽 텐션 볼트를 시계방향으로 회전합니다
(또는 오른쪽 텐션볼트를 반시계 방향으로 회전)

(텐션 볼트는 벨트 텐션을 바꾸므로 좌, 우 균형 있게 조정하도록 합니다.)

<-텐션볼트

  - 구동부에서

벨트가 치우친 측의 리턴 롤러 브라켓의 고정 볼트를 느슨하게 풉니다.
리턴 롤러의 한쪽을 고무망치로 가볍게 쳐서 구동부로 보냅니다.
만약 반대 방향으로 치우친다면 종동부로 쳐서 보냅니다.

구동부 또는 종동부을 변경하면 반대 방향에도 영향을 줄 수 있습니다.
양측을 조금씩 조정하며 경과를 지켜본 후 구동부, 종동부 모두 벨트가 중심에 위치했다면 풀었던 볼트를 모두 잠그고 방호커버를 다시 부착합니다.

6. 벨트 텐션 조절 방법

필요 공구:  6미리 렌치

#### 1. 주의 사항

- 원칙적으로 전원을 차단하고 작업 하지만 벨트 쏠림 확인 등 부득이 하게 전원을 인가한 상태로 작업할 경우 롤러에 공구나 손이 끼지 않도록 주의합니다.

#### 2. 장력 조절 위치

- 벨트의 장력은 종동부 텐션 풀리에서 조절합니다.

#### 3. 장력 조절 방법

- 텐션 풀리 양쪽에 있는 조절 볼트를 확인합니다.
렌치를 사용해 조절 볼트를 시계 방향으로 돌리면 벨트가 팽팽해지고,
반시계 방향으로 돌리면 느슨해집니다.

<-         텐션볼트          ->

- 양쪽 조절 볼트를 균일하게 돌려 벨트가 한쪽으로 쏠리지 않도록 합니다.

#### 4. 벨트 장력 점검 팁

- 벨트 장력이 너무 강하면 베어링이나 벨트 수명이 단축될 수 있으므로 주의하세요.

- 벨트가 미끄러지기 직전 장력에서 조금 더 장력을 주는 것이 좋습니다.

- 벨트 장력 조절 후 벨트 쏠림 확인은 종동부 방향(장력 조절한 위치)으로 구동 하여 확인합니다.

7. 체인 텐션 조절 방법

1. 주의사항

- 체인 장력 조절 전에는 반드시 전원을 차단하고 장비가 완전히 정지한 상태에서 작업하십시오.

- 작업 중 손이나 공구가 체인 사이에 끼지 않도록 주의하세요.

- 체인 주변에 윤활유나 먼지가 많은 경우 미끄러질 수 있으므로, 작업 전에 깨끗이 닦아주세요.

- 장력 조정 후에는 보호 커버를 반드시 원위치에 장착하십시오.

2. 조절 위치

- 체인 장력은 모터 측에서 조정합니다.

- 조절 장치는 보통 장력 조절 볼트(모터 위치 조정볼트)를 통해 모터의 위치를 좌,우 또는 위, 아래로 조정하여 장력을 조절합니다.

3. 조절 방법

- 전원을 끄고, 체인이 완전히 정지되었는지 확인합니다.

- 모터 고정볼트를 풀고 위치 조정볼트로 모터의 위치를 조절하여 장력을 맞춥니다

- 체인을 손으로 눌러 중간 지점에서 약 10~20mm 정도 위아래로 움직이면 적절한 장력입니다.

4. 조절 팁

- 장력이 너무 팽팽하면 베어링과 체인의 수명이 단축됩니다.

- 미끄러짐 없이 조용하게 구동되면서, 손으로 눌렀을 때 10mm정도 움직이면 적절합니다

- 장력 조정 후에는 체인 라인이 스프로킷과 일직선이 되는지 확인하세요.

8. 유지관리

1. 기본 안전 수칙

- 작업 전 반드시 전원을 차단하고 장비가 완전히 정지되었는지 확인합니다.

- 회전부(벨트, 체인, 풀리)에 손이나 공구를 넣지 마십시오.

- 보호 커버 및 안전장치는 점검 후 반드시 원위치에 장착합니다.

- 위험 요소가 있는 작업은 2인 1조로 진행하며, 비상 정지 장치 위치를 미리 확인합니다.

2. 유지관리 주기 요약표

| 점검 항목 | 점검 주기 | 점검 내용 요약 |
| --- | --- | --- |
| 벨트 장력 | 6개월 1회 | 슬립 여부 확인 |
| 벨트 센터링 | 6개월 1회 | 벨트가 한쪽으로 쏠리지 않는지 확인 |
| 벨트 청소/윤활 | 6개월 1회 | 이물질 제거, |
| 체인 장력 | 6개월 1회 | 눌림 10~20mm, 과장력 금지 |
| 체인 윤활 | 6개월 1회 | 건조/소음 발생 시 윤활유 도포 |
| 롤러/풀리 점검 | 1년 1회 | 회전 이상, 마모, 이물 끼임 여부 확인 |
| 볼트/너트 체결 | 1년 1회 | 풀림 여부 점검 및 렌치로 체결 확인 |
| 전체 수평/정렬 | 1년 1회 | 프레임이 수평 유지되고 쏠림 없는지 확인 |

이상현상 및 조치 방법

| 이상 현상 | 가능한 원인 | 조치 방법 |
| --- | --- | --- |
| 벨트가 한쪽으로 쏠림 | 텐션 불균형, 롤러 정렬 불량 | 텐션 조정, 센터링 확인 |
| 벨트 미끄러짐 | 장력 부족 | 텐션 볼트 조정 |
| 체인 소음 | 윤활 부족, 마모, 이물질 | 청소 후 윤활유 도포 또는 장력 조정 |
|  | 스프라켓 정렬불량, 체인 장력 불량 | 스프라켓 정력, 체인 텐션 조정 |
| 벨트/체인 진동 심함 | 정렬 불량, 과장력, 구조 흔들림 | 수평/정렬 점검 또는 A/S 요청 |
|  | 베어링 고장 | A/S 요청 |
| 컨베이어 작동 안됨 | 전원문제 | 차단기 올림, 비상정지 품, 배선확인 |
|  | 모터이상 | 모터 점검 또는 교체 |

※ 본 문서는 ㈜은성컨베이어의 소유 자료이며, 명시적 동의 없이 전체 또는 일부를 복제, 수정, 배포하는 것을 금합니다.

© 2025 ㈜은성컨베이어. All rights reserved.